Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale/ Meccanica

Laboratorio di Analisi Numerica

A.A. 2008/2009 – II Ciclo

Esercitazione su Simulink (LS)

1.    Consideriamo il pendolo semplice illustrato in figura. Si tratta di una massa m (kg) di peso W=mg (N), essendo g=9.81 ms-1 l’accelerazione di gravità, incernierata in un punto fisso P per mezzo di una fune rigida di massa trascurabile, coefficiente di attrito rotazionale B (N s m-1 rad-1) e lunghezza L (m). Il pendolo può ruotare liberamente nel piano verticale, e l’angolo θ (rad s-1) rappresenta l’angolo di deviazione della fune dalla verticale: a quest’ultima corrisponde θ=0, mentre si suppongono angoli positivi per deviazioni a destra della stessa.

Se inizialmente la massa non si trova sulla verticale da P, essa tende ad oscillare per effetto del suo peso, contrastata dall’attrito rotazionale della fune. Gli archi corrispondenti ad una rotazione θ valgono evidentemente s=Lθ, da cui consegue che ad un angolo θ corrisponde una accelerazione

angolare θed una accelerazione lineare s=Lθ. Applicando la prima legge di Newton alla massa si

ottiene dunque:

ms=−Wsinθ−Bs

essendo

−Wsinθ=−mgsinθ

la componente della forza peso, negativa perché tende a riportare indietro il pendolo, e

−Bs=−BL {θ

la forza di attrito rotazionale cui è sottoposta la fune, negativa anch’essa poiché tende a frenare il

moto. In definitiva si ha:

mL {θ=−Wsinθ−BL {θ

Consideriamo dunque le due variabili di stato posizione e velocità angolare:

x1=θ

x2=θ

e determiniamo il modello in variabili di stato del sistema come segue:

x1=x2x2=−Bmx2−WmLsinx1

Si vuole studiare il sistema con condizioni iniziali [1 0] (il pendolo ha una posizione iniziale x1=θ=1 rads-1 e una velocità angolare iniziale nulla x2=θ=0), a partire dall’istante di tempo t=0.

Si assume W=2N, B=0.02 Nsm-1rad-1 e L=0.6m. Si costruisca un modello in Simulink denominato pend.mdl.

Suggerimento: Per rappresentare graficamente in ambiente Simulink il modello ottenuto, interpretiamo la (3) realizzando la variabile x2  per mezzo di un sommatore, i cui ingressi sono combinazioni, tramite opportuni guadagni, della componente peso tangenziale alla fune –Wsinx1 e della variabile di stato x1 retroazionata. Quest’ultima si ottiene da x2 per mezzo di due integratori, il primo con condizione iniziale nulla, poiché il valore iniziale della velocità angolare è zero, il secondo con condizione iniziale 1, poiché tale è il valore iniziale dell’angolo.

Per eseguire la simulazione, definiamo i parametri del sistema dalla finestra di comando:

» W=2;

» L=0.6;

» B=0.02;

» g=9.81;

» m=W/g;

2.    Simulazione del movimento di una macchina.

- v è la velocità della macchina (m/s).

- F è la forza generate dal motore della macchina che la spinge in avanti (N).

- b è il coefficiente di attrito che dipende dalla resistenza dell’aria, dall’attrito delle ruote con l’asfalto (N*s/m) (si assuma la forza di attrito proporzionale alla velocità dell’automobile).

- M è la massa della macchina (kg).

Nel nostro caso si ha:

M = 1000 kg;

b = 40 N*s/m;

Scrivendo la seconda legge di Newton per la direzione orizzontale, si ottiene:

Mdvdt=F−bv

Creare un modello simulink car.mdl per simulare l’andamento della velocità del veicolo nei seguenti casi:

- La macchina parte da ferma e il motore applica una forza F = 400N all’istante t = 0

Suggerimento: usare come sorgente il blocco step adeguatamente inizializzato.

- Il guidatore preme il pedale del gas in una posizione costante per t = 10 s e poi rilascia il pedale.

Suggerimento: usare come sorgente la somma di due blocchi step adeguatamente inizializzati. Il primo uguale a quello precedente, il secondo considerando

Step Time = 100
	Initial Value = 0
	Final Value = -400

- Il guidatore preme in modo continuo il pedale del gas, in modo da accelerare il veicolo una volta scattato il verde del semaforo.

Suggerimento: utilizzare il blocco ramp con i seguenti parametri: slope = 80

- Livello di saturazione: nella realtà c’è una forza massima che il motore è in grado di produrre, e quindi una massima velocità che il veicolo può raggiungere. Quindi F non può assumere valori che superano il limite massimo (supponiamo F_max = 2000N).

Suggerimento: applicare la sorgente ramp al blocco saturation (impostare i parametri in modo 	corretto).

3.    Il modello di un treno

In questo esempio consideriamo un treno giocattolo costituito da una motrice e un vagone. Il treno viaggia in una sola direzione. La massa della motrice e del vagone sono indicate con M1 e M2 rispettivamente. Sono tenuti uniti da una molla con coefficiente elastico k. F rappresenta la forza applicata dalla motrice e  rappresenta il coefficiente di attrito.

Schematizzando:

Dalla legge di Newton, si ha che la somma delle forze che agiscono su una massa è uguale al prodotto della massa per la sua accelerazione.

In questo caso le forze che agiscono su M1 sono la forza elastica, l’attrito e la forza della motrice. Su M2 agiscono la forza elastica e l’attrito.

Nella direzione verticale la forza peso e la forza di reazione vincolare normale al terreno si bilanciano. Le equazioni del sistema sono:

M1x1=F−μM1gx1−k(x1−x2)

M2x2=−μM2gx2+k(x1−x2)

Simulare il comportamento del sistema assumendo:

M1 = 1 kg

M2 = 0.5 kg

k = 1 N/sec

F= 1 N

= 0.002 sec/m

g = 9.8 m/s2